# Analyse du cycle de vie du cadre :

Objectif n°2 : Nous allons vérifier les impacts du cycle de vie du cadre sur l’environnement à l’aide de SW

## Etude du Cadre Carbone

Lancer « Solidworks » puis charger le fichier « Cadre.SLDPRT »

Appliquer le matériau: Thornel Mat VMA qui est un composite à base de fibre de carbone

ou

BDS  « Editer »l

Vérifier les unités : N/mm² (Mpa)

Utiliser l’outil « Sustainability express» :

Puis activer l’outil

Choisir le matériau : Thornel Mat VMA
nota : s’il n’est pas présent dans la liste prendre
Fibre de carbone, Thornel Mat VMA  puis cliquer 
 « définir ».

Choisir le lieu de fabrication et la durée de vie du produit :

Choisir la consommation en énergie électrique, gaz et % de 
rebut de fabrication

(Les valeurs choisies ici sont celles du procédé d’extrusion, les valeurs 
du procédé d’enroulement filamentaire n’étant pas connues)

Utilisation : choisir l’Europe

Transport : par camion la valeur est choisie par SW elle représente 
l’ensemble des transports du cycle de vie

Fin de vie : Aucun recyclage n’est possible pour la fibre de carbone 
Vous fixerez la valeur à 0.

Cliquer sur le résultat pour l’obtenir. Fixer la durée d’utilisation à 5 ans 
apparaissent les impacts du cycle de vie sur le carbone, l’énergie l’air 
et l’eau. (La durée d’utilisation choisie de 5 ans pour une conception 
calculée pour une durée de 10 ans permet une marge de sécurité pour 
prévoir une période de garantie)

Placer le matériau en référence

Cliquer sur chacun des impacts et vous obtenez le détail de l’impact

- Remplir le tableau :

Thornel Mat VMA

| Empreinte carbone : | Kg CO2 | % |
| --- | --- | --- |
| Extraction de matériau | 27 |  |
| Impact dû à la fabrication | 0.527 |  |
| Impact dû à l’utilisation | 0 |  |
| Impact dû à la fin de vie | 1.4 |  |
| Impact dû au transport | 0.108 |  |
| Energie totale consommée: | MJ | % |
| Extraction de matériau |  |  |
| Impact dû à la fabrication |  |  |
| Impact dû à l’utilisation |  |  |
| Impact dû à la fin de vie |  |  |
| Impact dû au transport |  |  |
| Acidification de l’air: | Kg de SO2 | % |
| Extraction de matériau |  |  |
| Impact dû à la fabrication |  |  |
| Impact dû à l’utilisation |  |  |
| Impact dû à la fin de vie |  |  |
| Impact dû au transport |  |  |
| Eutrophisation de l’eau: | Kg de PO4 | % |
| Extraction de matériau |  |  |
| Impact dû à la fabrication |  |  |
| Impact dû à l’utilisation |  |  |
| Impact dû à la fin de vie |  |  |
| Impact dû au transport |  |  |

## Etude du Cadre Alu

Réaliser la même étude pour l’Alliage aluminium : 5056A

- Relever les valeurs pour chaque rubrique (vous prendrez comme procédé l’extrusion et un taux de recyclage de 85%):

- Remplir le tableau suivant

Alliage aluminium : 5056A

| Empreinte carbone : | Kg CO2 | % |
| --- | --- | --- |
| Extraction de matériau |  |  |
| Impact dû à la fabrication |  |  |
| Impact dû à l’utilisation |  |  |
| Impact dû à la fin de vie |  |  |
| Impact dû au transport |  |  |
| Energie totale consommée: | MJ | % |
| Extraction de matériau |  |  |
| Impact dû à la fabrication |  |  |
| Impact dû à l’utilisation |  |  |
| Impact dû à la fin de vie |  |  |
| Impact dû au transport |  |  |
| Acidification de l’air: | Kg de SO2 | % |
| Extraction de matériau |  |  |
| Impact dû à la fabrication |  |  |
| Impact dû à l’utilisation |  |  |
| Impact dû à la fin de vie |  |  |
| Impact dû au transport |  |  |
| Eutrophisation de l’eau: | Kg de PO4 | % |
| Extraction de matériau |  |  |
| Impact dû à la fabrication |  |  |
| Impact dû à l’utilisation |  |  |
| Impact dû à la fin de vie |  |  |
| Impact dû au transport |  |  |

- Comparer les résultats du composite carbone/carbone avec l’alliage d’aluminium 5056.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour les quatre matériaux nous avons relevé les résultats suivants :

| Matériaux | Titane : Ti3Al2.5V | Alliage aluminium : 5056 | Carbone 50HM1K (référence) | Inox Z6CND17-12-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Mode de pollution : Empreinte carbone (CO2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode de pollution : Consommation d’énergie (Mj) |  |  |  |  |
| Modes de pollution : Acidification de l’air (KgSO2) |  |  |  |  |

| Modes de pollution : Eutrophisation de l’eau (KgPO4) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Impact global |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Commenter :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel cadre auriez-vous acheté ?

## Etude des propriétés générales, du recyclage, et de la toxicité des matériaux:

Les informations du tableau suivant, ont été relevées sur les fiches de chacun des matériaux

| Matériaux | Titane : Ti3Al2.5V | Alliage aluminium : 5056 | Carbone 50HM1K | Inox Z6CND17-12-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétés générales | - Très bonne résistance à la corrosion. - Bonne soudabilité. - Prix : 40€/ kg | - Résistance à l’oxydation. - Très bonne soudabilité - Prix: 2.5€/kg | - Excellente rigidité. - Collable. - Pas de corrosion. - Prix : 17€/ kg | - Bonne soudabilité - Bonne résistance à la corrosion. - Bel aspect - Prix : 7€/ kg |
| Recyclage - Cycle de vie | - Recyclable à 100% - Améliore durée de vie - Taux de recyclage :20% | - Recyclable à 100%. -Taux de recyclage : 85% ? - Durée de vie 30 ans | - Très peu recyclable - Améliore durée de vie - Taux de recyclage : 1% | - Recyclable à 100%. - Taux de recyclage : 80% |
| Toxicologie | - Le titane est très inflammable lors de l’usinage. - Il ne possède aucun rôle biologique connu | - Rejets de boues rouges radioactives (déchets lors de la production). - Pas de problème direct. | - Précaution à prendre lors de sciage, le ponçage, l’usinage. | - Pas de problème direct. - Toxicologie lors du soudage due aux gaz et produits d’apports lors de l’opération. |

- D’après ces propriétés, choisir le meilleur matériau, justifier.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- A partir des réponses données aux questions à la fin de l’activité 1 et des questions  4,6 de l’activité 2 donner une conclusion générale.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………