DEVOIR MAISON DE SCIENCES DE L’INGENIEUR (DM2) Evaluation des cycles : - Cycle 6 : Déterminer les efforts aux effecteurs de structures ouvertes à l'équilibre (STA) - Cycle4-5 : Modéliser en SLCI un SA, identifier son comportement et étudier sa performance - Cycle3 : Modéliser le comportement cinématique d’un transmetteur linéaire - Cycle2 : Modéliser et simuler le comportement cinématique d’un système asservi - Cycle1 : Modéliser et analyser fonctionnellement et structurellement des systèmes asservis Support : - Robot TROOPER (2H)

Consignes :

Il est fortement conseillé de lire la totalité du sujet avant de démarrer votre travail.

L’utilisation du crayon papier est interdite sur la copie.

La rédaction des réponses sera la plus concise possible : on évitera de trop longs développements de calculs en laissant subsister les articulations du raisonnement.

Chaque réponse ne pourra se limiter à une suite d’expressions mathématiques sans justification.

On encadrera obligatoirement les résultats.

Le non-respect de ces consignes entraînera des points de pénalisation.

N.B. : l’élève attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui semble être une erreur d’énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre.

Toutes les parties sont indépendantes

Déterminer

Un employé qui utilise un chariot à pousser (pour déplacer 6 pots à chaque fois) met un temps total 
Tm pour réaliser cette tâche de repositionnement de 4 rangées de pots.

Faire

Q1.    Déterminer la vitesse V , supposée constante, à laquelle doit se déplacer le robot en ligne droite 
	pour réaliser la tâche au maximum en Tm  secondes en fonction de L,   , Tm  et T p.

Faire l’application numérique pour une durée Tm  de 320 secondes.

Les autres éléments du cahier des charges pourraient être justiﬁés de la même manière. Le diagramme 
des exigences de la ﬁgure 4 liste les éléments principaux utiles pour le dimensionnement du robot.

Le robot est constitué de plusieurs chaînes d’énergie et d’information. Nous analyserons dans un 
premier temps les chaînes d’énergie et d’information relatives au déplacement du robot, puis, dans un 
second temps, celles relatives à la prise et dépose des pots.

Pour se déplacer, le robot utilise deux roues motorisées indépendantes à l’avant et deux roues folles à 
l’arrière. Le robot embarque une batterie pouvant délivrer jusqu’à 100 Volts. Une carte de commande dédiée à chaque moteur utilise l’information d’un codeur incrémental monté sur chaque axe moteur 
pour donner des ordres au hacheur pilotant ce même moteur. Un réducteur permet d’adapter la vitesse de rotation du moteur pour la transmettre à la roue. Pour permettre au robot de se diriger correctement, 
un dispositif LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging : émetteur/récepteur infrarouge) fournit 
des informations sur l’environnement à un micro-ordinateur qui se charge d’envoyer des consignes 
aux cartes de commande des moteurs. L’utilisateur peut communiquer avec le robot à l’aide d’une 
tablette en Bluetooth.

Compléter

Q2.  À l’aide des informations citées, compléter les chaînes de puissance et d’information pour le

déplacement du robot (cf Doc réponse).

Figure 4 - Diagramme des exigences du robot Trooper

Vérifier

Faire

Déterminer

Vérifier

Déterminer

La ﬁgure 5 montre la réponse du robot à une tension de commande en trapèze. La courbe de vitesse 
simulée est tracée ainsi que la courbe de vitesse de consigne fournie.

Q6.    En s’aidant de l’expression de la vitesse donnée précédemment, estimer la valeur de τm  à partir 
	de la courbe de vitesse réelle. Faire apparaître le tracé sur la ﬁgure du Document Réponse.

Au regard des simulations eﬀectuées, on constate qu’on peut confondre la vitesse de consigne avec 
la vitesse simulée et ainsi travailler directement avec le proﬁl de vitesse de consigne pour des études 
cinématiques.

Le robot évolue sur un terrain souvent boueux et accidenté, ce qui engendre des perturbations sur les 
roues, le robot ne se déplace alors plus à la vitesse souhaitée. De plus, pour des courants trop faibles, 
les roues ne tournent pas à cause des frottements. La vitesse de déplacement du robot est donc asservie 
à une vitesse de consigne notée vc(t).

(Km/h)

Un adaptateur de gain Ka  convertit la consigne vc(t) (m·s-1) en une valeur numérique notée nc(t).

Cette valeur numérique est comparée à l’image nm(t) de la vitesse de rotation des moteurs ωm(t) dé- 
	terminée à l’aide d’un codeur incrémental de gainKc. Il délivre 628 informations (ou inc) par tourde moteur.

L’écart ε(t) ainsi formé est adapté par un ensemble correcteur ampliﬁcateur dont la fonction de transfert sera notée C(p) pour fournir la tension d’alimentation um(t) aux moteurs.

La vitesse de rotation des moteurs ωm(t) est adaptée par l’ensemble réducteur-roue de gain kt  pour 
	obtenir la vitesse v(t) de déplacement du robot.

Des perturbations sur les moteurs sont prises en compte sous la forme d’un couple résistant noté 
Cr(t).

Q7.    À partir des équations (1), (2) et (3), déterminer la relation Ωm(p) =  Hm(p).Um(p)+Hr(p).Cr(p) 
	où l’on précisera l’expression de Hm(p) et Hr(p) sous forme canonique.

Q8.    Compléter le schéma-bloc de l’asservissement de vitesse linéaire du robot en utilisant les in- 
	dications précédentes. Préciser la valeur numérique de Kc en inc/rad.

Donner l’expression de Ka permettant d’assurer un asservissement correct.

Déterminer

justifier

Nommer

Q11. Entourer sur la courbe la zone qui montre que la perturbation a été prise en compte. Conclure sur la

pertinence de l’asservissement de vitesse mis en place vis-à-vis des performances attendues.

En appliquant, le théorème de l’énergie cinétique, on pourrait montrer que l’équation qui décrit le mouvement du robot en pente est la suivante : Meq dv(t)dt=1reqCmt-Fr,eq

A partir d’une analyse dimensionnelle, vérifier l’homogénéité des unités en sachant que  Meq est une masse, reqest un rayon, Cmtun couple moteur et Fr,eq une force

Vérifier

Préciser

Tracer

déterminer

montrer

donner

Déterminer

Indiquer

Compléter

Justifier

Indiquer

Proposer

On utilisera le système S={Chassit_Robot (0) + Grande_Roue_Gauche (1) + Grande_Roue_Droite (2) + Petite_Roue_Gauche (3) + Petit_Roue_Droite (4) + Moteur_Gauche (5) + Moteur_Droite (6) + Main1 (7) + Main 2 (8)}

Q21 : Réaliser le graphe des liaisons de ce système. Compléter le graphe en y faisant apparaitre les actions extérieures.

Q22 : Déterminer le rapport de réduction entre le moteur et la sortie crémaillère. En déduire à partir du couple moteur la force exercée par les mains sur le pot.

Documents Réponse					Nom :			Prénom :